4

RENSON LOGGIA® SCHIEBELADEN

LOGGIAWOOD® PARO 0140 MIT RAHMEN LG.040 (PA-G-5.0700)

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

2022 04 28 Ascha WIP

Produkteigenschaften

(rot markierter Text kann je nach Wahl gelöscht werden)

Umschreibung

Loggiawood® Paro 0140 ist ein aus verschiedenen Materialien kombinierter Schiebeladen, zur effizienten Steuerung des Wärme- und Lichteintritts.

Das Konzept kombiniert die typischen Eigenschaften von stranggepresstem Aluminium - in einem stabilen umlaufenden Rahmen LG.040 mit einer durch den Architekten festgelegten Oberflächenbehandlung - und die natürliche Optik von Holz als Panleelfüllung.

Die einzigartige Befestigungstechnik der Holz-Lamellen - ohne sichtbare Verbindung - gewährleistet eine geschmeidige Dilatation der Lamellen im Rahmen, ohne Geräuschentwickung infolge von Windbelastung.

Falls erforderlich, ist für die Holz-Lamellen ein FSC oder PEPC Holz-Label (Garantie für Holz aus kontrollierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung) erhältlich.

Normen

Aluminiumlegierung Al Mg Si 0,5 (F25):

- Norm: EN AW-6063

- Härtung: T66

Aluminiumvorbehandlung:

- Norm DIN 5002155

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen:

- ENV 1999-1-1: Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2: Windbelastung - Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4: Windbelastung

Die Paneele entsprechen allen CE Anforderungen, gemäß Leistungserklärung DoP/RP/001 basierend auf die harmonisierten technischen Spezifikationen nach EN 13659:2004.

Oberflächenbehandlung - Aluminium

E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 µm): Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert.

Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL (60-80 µm): Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet.

Systemausführung

Rahmen:

- Verticale Rahmenprofiele LG.040.07, seitlich mit Ausfüllprofil LG.040.08 versehen, für völlig flache Ansicht, aus stranggepresstem Aluminium

● Abmessungen des Rahmenprofils:

- Breite: 40 mm

- Tiefe: 40 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 94.248 mm4 (starke Achse); Iz = 67.516 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

- Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil (oben und/oder unten 70mm anstatt 40mm betragen

● Horizontales Rahmenprofil LG.040.09:

- Tiefe: 40 mm

- Höhe: 40 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 75.158 mm4 (starke Achse); Iz = 72.301 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

● Horizontales Rahmenprofil LG.040.70:

- Tiefe: 40 mm

- Höhe: 70 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 317.123 mm4 (starke Achse); Iz = 116.033 mm4, bei einer minimalen Materialstärke von 2,0 mm

- Unsichtbare Eckverbindungen mittels Ausfüllprofil und Endkappen

Lamellen:

- Parallelogrammförmige Holz-Lamellen WRC.PL.065

- Hochwertige Holz-Lamellen aus WRCedar Clear Nr.2 - unbehandelt, geeignet zur natürlichen Graufärbung

● Abmessungen:

- Höhe: 16 mm

- Tiefe: 65 mm

- Äusserster Sonneneinfallswinkel: 47°

- Sichtbare Öffnung zwischen den Lamellen: 29 mm

- Lamellenabstand: 90 mm (11 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Lamellenneigung: 57° (gg. Vertikaler Richtung)

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 223.630 mm4 (starke Achse); Iz = 15.126 mm4

- Lamellen diskret und ohne sichtbare Befestigung in die seitlichen senkrechten Rahmenprofile eingelassen

- Die Befestigungstenik gewährleistet eine geschmeidige Dilatation der Lamellen im Rahmen, ohne Geräuschentwickung infolge von Windbelastung

Schiebebeschläge:

- Hochwertiger, wartungsfreier Schiebebeschlag, bestehend aus:

- Laufschiene (oben) mit Laufwagen/Aufhängebügel und einstellbarem Laufschienenpuffer oder mit dahinterliegenden Schienen

- untere Führung mittels einem Aluminium L-Profil 20/20/4 und einer Kunststoffführung

- seitliche Gummipuffer um Beschädigungen des Paneels zu vermeiden

- Bewegungsmoglichkeiten des Schiebepaneels (gemäss ausgewählter Ausführung): 1-flügelig (einfaches Schiebesystem); mehr-flügelig rechts-links laufend (symmetrisches Schiebesystem)

- Motorbedienung - gemäss ausgewählter Ausführung

- 230 V Motor - zur Bedienung über einfachen Schalter oder zum Anschluss an einer zentralen Gebäudesteuerung

- Schiebebeschläge CE zertifiziert

Systemeigenschaften:

- Kombination von stabilem Aluminium-Rahmen und natürlicher Paneelfüllung aus hochwertigen Holz-Lamellen, Western Red Cedar

- Rahmenprofil mit völlig flacher Ansicht und innenliegenden Eckverbindungen

- Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil (oben und/oder unten 70mm anstatt 40mm betragen

Abmessungen:

- Maximale Abmessungen sind von der örtlichen Windbelastung qb und Normierung abhängig

Optionales Zubehör:

- Flexible untere Führung Flexguide®: selbstregelnde untere Führung für die bei Flächen unter Neigungen mit L-, T oder U-förmigen (versenkt) unteren Führungsprofilen - siehe separater Ausschreibungstext