AR60

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, zelfregelend kleprooster voor installatie op glas of tussen kalfprofielen

- Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Niet-geponste, bedienbare binnenklep: 5 posities

- Regelbare, aluminium binnenklep leidt de luchtstroom naar boven: coanda-effect

- Waterdicht:

  - regenwerende kap aan de buitenzijde

  - speciale mousse geïntegreerd in de kopschotten om overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,7 × 26 mm)

- Montage op het glas (glasdiktes 20, 24 of 28 mm) of kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen)

- Bediening: manueel, koord of stang

- Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen

- Glasaftrek: 60 mm

prestatieniveau

- Zelfregelend: 			ja

- U-waarde: 			4,5 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 		650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 		100 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:		 <15% (in gesloten toestand)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	27 (0;0) dB

- In gesloten toestand: 	44 (0;0) dB

- Debiet:

- Q bij 1 Pa:			8,2 dm³/s/m

- Q bij 1 Pa: 			29,5 m³/h/m