nl

FIXSCREEN® 100 Slim - Vrijstaand (MS 7F)

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, info@renson.be www.renson.eu

2023 02 01 - PM_Screens

Productkenmerken

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

Montage

Dit product wordt gemonteerd met volledig afgewerkte kast:

'Vrijstaand' F (niet koppelbaar) zonder achterliggend raam.

- Montagesituatie 7A (Standaard, binnenzijde terrasoverkapping of balkon)

- Montagesituatie 7B (Buitenzijde terrasoverkapping of balkon)

De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme ondersteunen en uitgerust zijn met pennen, verbinden de kast met de zijgeleiders.

Eén zijconsole is voorzien van de kabelfiche van de elektrische verbinding.

Tijdens het monteren van de doekset (doekbuis + doek + motor) wordt de elektrische verbinding eenvoudig gemaakt via het inschuiven van de motorfiche in de kabelfiche.

Connect&Go-technologie: faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset.

Een kabeldoorvoer wordt voorzien naar keuze in de kast of naar keuze in de zijconsole.

De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

Kast

Samenstelling: geëxtrudeerd aluminium.

Kastvorm: Square (rechthoekig).

Afmetingen: 150 mm hoog x 110 mm diep (max. oppervlakte 16,8 m²).

Kastverlenging: mogelijk tot 500 mm. Niet mogelijk bij de diepe zijgeleider.

Zijgeleiders

Samenstelling:

- Buitenste profielen: geëxtrudeerd aluminium

- 3-delig: u-profiel laat eenvoudige demontage doekset toe; zonder volledige demontage zijgeleider, zonder kap-of breekwerk, waardoor water-en winddichtheid gegarandeerd kan worden

- Ritsgeleider:

- Kunststof HPVC (= robuuste uitvoering garandeert hoge windgaranties)

- Smooth-technologie: gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (= Vloeiende en geruisarme, duurzame werking op lange termijn, zonder bijkomend onderhoud)

- Neopreen bufferzones (60 mm lang) (= Compenseren windstoten en dragen bij tot constante doekspanning)

- Verzonken in 3-delige zijgeleider, waardoor zichtbaarheid beperkt is tot 13,78 mm

Optie zijgeleiding:

- Diepe zijgeleider (standaard): B 35 mm x D 110 mm, 3-delig, u-profiel; diepte zijgeleider = diepte kast, voorzien van een voetplaat onder 0° of 5° (= enkel bij montage 7A) vervaardigd uit glasvezelversterkte polyamide

- Diepe zijgeleider (enkel bij montage 7B): Mogelijk met zaagsnede voor toepassing bij balustrade

- Gesloten zijgeleider: B 35 mm x D 48 mm, 3-delig; bij gebruik van een zelf ontworpen afneembaar opvulprofiel, voorzien van een voetplaat onder 0° of 5° (= enkel bij montage 7A) vervaardigd uit glasvezelversterkte polyamide

- Rechtstreeks op het kader/constructie geschroefd. Aan de gevelzijde zijn geen schroeven zichtbaar

Doekset

Samenstelling:

- Doekbuis: Verzinkt staal, voorzien van een verzonken detail waarin de demonteerbare kunststof invulling klikt

(= Gaat horizontale lijnvorming tegen doordat de indrukking van het doek beperkt wordt en laat eenvoudige (de)montage van het doek toe)

- Conische doekbuisproppen (= Compenseren de dikkere uiteinden van de opgerolde rits en garanderen hierdoor een perfecte oprolling van het doek)

Connect&Go-technologie: (De)montage van de doekset wordt eenvoudiger door middel van de elektrische verbinding.

Doek

Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

Confectie :

- Horizontaal

- Fixscreen-technologie: de verticale boorden zijn voorzien met een symmetrische rits

(= Deze symmetrische vorm zorgt ervoor dat het doek de windbelasting goed opvangt. Het doek zit hierdoor stevig gevat in beide zijgeleiders en blijft in elke positie windvast)

- Lassen rits: Hoogfrequent, steeds aan de minst zichtbare zijde. (= Duurzame en esthetische hechting van de ritsen aan het doek)

Toepasbare afmetingen doeken, zie brochure.

Type doek :

● Glasvezeldoek (halftransparant):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

+ Crystalband: Integreerbaar bij 'Vrijstaand' F

● Polyesterdoek (halftransparant - insectenwerend):

- Gewicht: ± 240 g/m²

Verzwaarde onderlat

Samenstelling:

- Onderlat: Geëxtrudeerd aluminium, massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal. (= Bevordert de soepele geleiding en de spanning van het doek)

- Verzwaring: Stalen staaf. De staaf is omhuld door PE-schuim om contact tussen aluminium en staal te vermijden en geluid te dempen

- Afmetingen en gewicht onderlat: H 46 mm x D 30 mm (excl. afdichtingsstrip) = 0,85 kg/lm

- Afmetingen en gewicht stalen staaf: H 30 mm x D 20 mm = 4,7 kg/lm (B = 3120 mm: max. 17 kg), wordt voorzien ifv de toepassing voor een ideale geleiding

Afwerking :

- De onderlat verdwijnt volledig in de kast

- Voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

- Voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

Kleur

Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

In geval van geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles gepoederlakt in het best passende kleur (60-80µm).

Bediening

Elektrisch:

- 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

- 230 V AC buismotor, met obstakeldetectie (Detecto) en continue doekrekcompensatie

De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering en wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

Connect&Go-technologie: elektrische verbinding

Faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset, IP44 gekeurd.

Bij montage van de doekset in de kast beweegt de motorfiche via de rechte geleiding van de overeenkomstige zijconsole in de kabelfiche, beide fiches clipsen vast en vormen een perfecte elektrische verbinding binnenin de kast.

Renson Connect

Optionele bediening met smartphone toepassing van Renson voor iOS en Android, incl productdetails en productgebonden tips & tricks in de app.

Garantie- en productinformatie via QR code

10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

7 jaar garantie op elektronische motoren met obstakeldetectie (Detecto).

5 jaar garantie op de windvast-technologie bij 'Vrijstaand' F:

- Rits blijft in de zijgeleider

- Optimale hechting van de rits aan het doek

5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

5 jaar garantie op motoren.

5 jaar garantie op de doekcollectie (2 jaar garantie op Crystaldoek).

Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone of tablet.

De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie,…) zijn ten allen tijde te consulteren.

Windklasse

Dit product voldoet aan de Europese norm EN 13561.

Garantie tot 60 km/h in gesloten toestand bij 'Vrijstaand' F (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3). De windweerstand hangt af van de afmetingen en is op aanvraag te verkrijgen.

Windtunnel testverslag van 'Velux' (WTT18-002 Fixscreen 100 Slim 2.0): windweerstand t.e.m. 126 km/h in gesloten toestand (getest bij een screen van 3000 mm x 3000 mm).

Normen en certificaten

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.

Prestatieverklaring: DoP-2015SC00002.

AluEco en VMRG Zonwering certificaat.

EU-conformiteitsverklaring - Voldoet aan volgende richtlijnen:

- De machinerichtlijn 2006/42/EG

- De laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

- De EMC-richtlijn 2014/30/EU