nl

VEGASCREEN®

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, info@renson.be www.renson.eu

Productkenmerken

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

Montage

Dit product wordt op een gesloten (bijv. lichtstraat) structuur gemonteerd met of zonder montagevoeten.

Montage is enkel top-bottom (aflopend).

De hellingshoek kan variëren van 0° tot 90°. De toepasbaarheid van het type doek is in functie van de hellingshoek.

Kast

Afmetingen: 230 mm hoog x 140 mm diep

De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

Zijgeleiders

Zijn vervaardigd uit 1 geëxtrudeerd aluminium profiel.

Afmetingen :

- Zijgeleider: B 41,5 mm x D 67 mm

De zijgeleiders zijn uitgerust met kamers waarin de band en het loopwiel van het spansysteem loopt. De onderste kamer wordt door middel van een sierstrip over de totale lengte mooi afgesloten.

- Koppelzijgeleider: B 84 mm x D 67 mm

Doekbuis

Is vervaardigd uit verzinkt staal.

Wordt voorzien van een motorbuis die deel uitmaakt van het spansysteem.

De doekset is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel van de kast; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald (kabeldoorvoer).

Doek

● Polyesterdoek (halftransparant):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503), B-s2d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm

- Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de uitval groter is dan de doekrolbreedte

- De doeken worden horizontaal geconfectioneerd

- De verticale boorden niet gelast, onder- en bovenzijde hoogfrequent gelast

Onderlat

Is vervaardigd uit 1 geëxtrudeerd aluminium profiel.

Spansysteem

De voorspanning wordt gerealiseerd door middel van veren, die zich op de motorbuis bevinden. Deze motorbuis bevindt zich in de doekbuis.

Het aantal veren varieert van 2 tot 4 stuks afhankelijk van de breedte van het product.

Het spansysteem wordt gerealiseerd d.m.v. een Aramide/Kevlar-band die altijd onder voorspanning staat.

Kleur

Alle zichtbare aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

De zijconsoles (aluminium gietwerk): Gepoederlakt (60-80 µm) in dezelfde kleur van de profielen.

Bij geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles in MAT 9006 gelakt.

Bediening

Elektrisch: gebeurt door middel van een 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering.

Wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

Garantie

10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

5 jaar garantie op de elektronische sturing (Somfy automatisatie).

5 jaar garantie op de doekcollectie.

Windklasse

⌂ (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3).

Normen en certificaten

⌂ Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561

- Prestatieverklaring: DoP-201409-F003