nl

FIXSCREEN® Ready 100 Slim Lege kast - Inbouw (MS 7)

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, info@renson.be www.renson.eu

2023 02 01 - PM_Screens

Productkenmerken

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

Montage kast

Dit product wordt voor het raam gemonteerd met lege kast die achteraf kan worden vervolledigd met de doekset (=’Fixscreen Ready 100 Slim doekset’). -> Inbouw:

- Montagesituatie 7A (Standaard, doek dicht bij het raam); dit product kan gekoppeld worden met de PANOVISTA

- Montagesituatie 7B (Doek weg van het raam; niet koppelbaar)

Noodzakelijke borging, teneinde doorbuiging te vermijden

Uit te voeren door middel van verbinding tussen bevestigingsbeugel (te bevestigen bovenop het raamkader) en specifiek koppelstuk (vlot te bevestigen op achterkant van de kast dmv zelftappende schroeven)

De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme ondersteunen en uitgerust zijn met pennen, verbinden de kast met de zijgeleiders.

Een kabeldoorvoer wordt voorzien naar keuze in de kast of naar keuze in de zijconsole.

Kast

Kast esthetisch afgesloten met een afwerkingsprofiel.

Samenstelling: geëxtrudeerd aluminium.

Kastvorm: Square (rechthoekig).

Afmetingen: 150 mm hoog x 110 mm diep (max. oppervlakte 16,8 m²).

Zijgeleiders kast

Samenstelling:

Vast profiel van diepe zijgeleider (standaard): B 35 mm x D 110 mm.

Zijgeleiders esthetisch afgesloten met afwerkingsprofielen.

Optie zijgeleiding:

- Diepe zijgeleider (standaard): B 35 mm x D 110 mm, 3-delig, u-profiel; diepte zijgeleider = diepte kast, voorzien van een voetplaat onder 0° of 5° (= enkel bij montage 7A) vervaardigd uit glasvezelversterkte polyamide

Kleur

Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

In geval van geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles gepoederlakt in het best passende kleur (60-80µm).

Bediening

Elektrisch:

- 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

- 230 V AC buismotor, met obstakeldetectie (Detecto) en continue doekrekcompensatie

De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering en wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

Connect&Go-technologie: elektrische verbinding

Faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset, IP44 gekeurd.

Bij montage van de doekset in de kast beweegt de motorfiche via de rechte geleiding van de overeenkomstige zijconsole in de kabelfiche, beide fiches clipsen vast en vormen een perfecte elektrische verbinding binnenin de kast.

Renson Connect

Optionele bediening met smartphone toepassing van Renson voor iOS en Android, incl productdetails en productgebonden tips & tricks in de app.

Garantie- en productinformatie

10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

Windklasse

Dit product voldoet aan de Europese norm EN 13561.

Garantie tot 130 km/h in gesloten toestand (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3). De windweerstand hangt af van de afmetingen en is op aanvraag te verkrijgen.

Windtunnel testverslag van 'Velux' (WTT18-002 Fixscreen 100 Slim 2.0): windweerstand t.e.m. 126 km/h in gesloten toestand (getest bij een screen van 3000 mm x 3000 mm).

Normen en certificaten

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.

Prestatieverklaring: DoP-2015SC00002.

AluEco en VMRG Zonwering certificaat.

EU-conformiteitsverklaring - Voldoet aan volgende richtlijnen:

- De machinerichtlijn 2006/42/EG

- De laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

- De EMC-richtlijn 2014/30/EU