Invisivent®  AIR Basic NL

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, geluiddempende, zelfregelende klepverluchting, discreet weggewerkt bovenop kozijn

- Flexibel toepasbaar op aluminium, houten en kunststof kozijnen dankzij gepatenteerd geïntegreerd aanslagprofiel, zowel bovenaan (via buitenkap met flens) als zijdelings (via custom kopschotten)

- Akoestisch comfort:

  - Standaard uitgerust met akoestisch dempend materiaal (polyurethaanschuim)

  - Geïntegreerde akoestische mousse: geen extra akoestische module naar binnen toe

  - Voldoet aan akoestische klasse 1 volgens NBN S 01-400-1

- Optimale waterwerendheid dankzij

- Standaard designkap met flens

- Perfecte aansluiting tegen stelkozijn doordat dichtingsrubbers van het kozijn ononderbroken kunnen doorlopen in het aanslagprofiel

- Luchtdichte aansluiting op het kozijn dankzij gecoëxtrudeerde flexibele dichting over de volledige lengte van de raamverluchting, inclusief de kopschotten.

- Zelfregelende klep:

  - Zelfregelende werking bij drukverschillen vanaf 2Pa

  - Reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

  - Zorgt voor constant debiet en beperkt energieverliezen

- Regelbare, aluminium binnenklep leidt de luchtstroom naar boven: coanda-effect

- Niet-geponste, bedienbare binnenklep met grijprand: 5 posities

- Condensvrij, dankzij thermisch isolerend profiel op binnenklep

- Insectenwerend: onzichtbaar, geperforeerd binnenprofiel (3,9 x 9,8mm)

- Eenvoudige reiniging: Verwijderbaar binnenprofiel + verwijderbare akoestische mousse

- Bediening: manueel, koord, stang, motor

- Afwerking:

  - Geanodiseerd / gemoffeld in dezelfde RAL-kleur als de raamprofielen / bicolor

  - Kleur kopschotten:

    - Kunststof binnen-, buiten- en middenkopschotten: Massakopschotten of optie tot gelakte kopschotten

    - Kunststof buitenkopschotten (met flens):

      - Bij aluminium ramen: beschikbaar in zwart en crème (of optie tot gelakte kopschotten)

      - Bij (verdiepte) kunststoframen: Crème, wit, zwart en grijs (of optie tot gelakte kopschotten)

- Bouwhoogte: 65 mm / flenshoogte: 25mm

- Montage op het kozijnprofiel (0 mm glasaftrek):

  - Geschikt voor kozijndikte 50 tot 202 mm (en meer op aanvraag)

- Installatie:

  - Rechtstreeks doorschroeven van de raamverluchting voor verankering op het kozijn

    - 2 Schroefzones voorzien in de PVC-body

    - Extra schroefzone doorheen het aluminium buitenprofiel maakt het mogelijk om altijd te verankeren zonder beschadiging van de thermische brug van het kozijnprofiel

    - Snelle en makkelijke installatie dankzij monobloc principe

  - Gegarandeerde stabiliteit van kozijn en rooster dankzij monobloc principe + extra doorschroefbare verstevigingen in body (elke 280 mm), zowel naar boven in het stelkozijn als naar onder in het kozijnprofiel

  - Geïntegreerde Euronut dokengroef voor goede verankering aan de muur

- Flexibele en esthetische binnenafwerking:

  - Luchtdichte natbepleistering: eenvoudig mogelijk dankzij verwijderbare verticale ribbe, die de toepassing van een standaard pleisterprofiel (in de handel verkrijgbaar) mogelijk maakt.

  - Door het verwijderen van de verticale ribbe ontstaat een uitsparing, waarin een MDF-plaat, gipsplaat of PVC-schroot kan geplaatst worden.

  - Een buffervlak vermijdt het inpleisteren van de binnenklep

- Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen

- Optioneel verkrijgbaar met debietdempers: de toevoer van verse lucht kan aangepast worden aan uw wensen

- Optioneel in hoogbouw (HR) uitvoering:

  - standaard met designkap

  - perfecte sluiting van de binnenklep bij windbelasting tot 1000 Pa in gesloten positie dankzij aangepaste clipsen in binnenprofiel

  - gesplitst in 2 identieke, apart bedienbare delen (indien binnenklep > 1000 mm en < 4000 mm) OF in 3 identieke, apart bedienbare delen (indien binnenklep > 4000 mm)

TOEPASSING

- Gedimensioneerd op 2Pa: standaard inzetbaar in elk project

prestatieniveau

- U-waarde: 				1,8 W/m²K

- F-waarde:				0,82

- Waterwerendheid tot: 		900 Pa in gesloten stand

1200 Pa in gesloten stand (HR-versie)

- Waterwerendheid tot: 		250 Pa in open stand

- Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)

- Inbraakwerendheid:		klasse 2 (indien raam WK2 is)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	34 (0;-1) dB

- In gesloten toestand: 	51 (-1;-3) dB

| Debiet: |  |
| --- | --- |
| Debiet Q bij 1 Pa | 10,6 dm³/s/m |
| Debiet Q bij 1 Pa | 38,0 m³/h/m |
| Oppervlakte | 0,065 m²/m |