nl

FIXSCREEN® MINIMAL M Curtain wall 50 - Inbouw of Voorbouw (MS 7A)

Compatibel met Reynaers Aluminium ConceptWall 50

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, info@renson.be www.renson.eu

2023 03 20 - PM_Screens

Productkenmerken

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

Montage

Dit product wordt op de Reynaers Aluminium ConceptWall 50 gemonteerd met volledig afgewerkte kast -> Inbouw of Voorbouw.

Gecombineerd met de Reynaers Alumium ConceptWall 50 voorzien van het co-ontwikkeld profiel 034.0565.XX, laat dit een optimale en snelle montage toe. Dit zowel bij nieuwbouw als bij na-montage.

De ConceptWall 50 moet gedimensioneerd worden volgens de richtlijnen van Reynaers Aluminium.

Deze gepatenteerde oplossing is zo ontworpen om oneindig te kunnen aaneenschakelen doordat de thermische uitzetting & krimp opgevangen wordt.

De montage wordt altijd links gestart met de eerste screen.

- Montagesituatie 7A (Standaard, doek dicht bij het raam)

Noodzakelijke borging voor kast met breedte > 3600 mm, teneinde doorbuiging te vermijden

De zijconsoles van de kast, die het oprolmechanisme ondersteunen, verbinden de kast met de zijgeleiders door middel van verstelbare montagestiften.

Door deze verstelbare montagestiften kan de kast eenvoudig gemonteerd worden na de zijgeleiders.

Bij montage blijft de doekset in de kast gemonteerd zitten.

Bij montage is er de flexibiliteit om de kabel naar boven, onder of achter te brengen, deze mogelijkheden zijn afhankelijk van de borgrichting van de kast.

Kast

De profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

De zijconsoles zijn vervaardigd uit aluminium gietwerk.

Kastvorm: Square (rechthoekig).

Afmetingen: 160 mm hoog x 110 mm diep.

Voor de bevestiging van de zijconsoles van de kast naar de ConceptWall 50 wordt het afneembaar profiel en de klemlijst van de vliesgevel, ter hoogte van de kast, vervangen door de kastdrager CW50 M Reynaers Aluminium.

Zijgeleiders

Samenstelling:

Zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminium profielen.

- Design garandeert centrale borging naar de vliesgevel

- Iedere zijgeleider wordt voorzien van een gelakte voetplaat onder 0° vervaardigd uit aluminium gietwerk

- Ritsgeleider:

- Gepoederlakt, aluminium

- Smooth-technologie: gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (= Vloeiende en geruisarme, duurzame werking op lange termijn, zonder bijkomend onderhoud)

- Neopreen bufferzones (= Compenseren windstoten en dragen bij tot constante doekspanning)

Montage :

Rechtstreeks op de basisklemlijst 034.0565.XX van Reynaers Aluminium. De vormgeving van de geleider is afgestemd op deze van de basisklemlijst, waardoor deze perfect in elkaar klikken.

Optie zijgeleiding:

- C.50-koppelzijgeleider Reynaers Aluminium (standaard): B 50 mm x D 37,11 mm

Optioneel met opvulprofiel voor een mooie afwerking van de koppelzijgeleider, daar waar geen ritsgeleider noodzakelijk is.

Dit opvulprofiel wordt standaard voorzien bij de start- & stopscreen (breedte links en rechts).

Ze worden centraal op de vliesgevel vastgeschroefd en vervolgens schroefloos in elkaar geklikt.

In iedere zijgeleider zit een gepoederlakte, aluminium ritsgeleider met slijtvaste, kunststof afwerking waarin het doek glijdt.

De aluminium ritsgeleider is voorzien van neopreen bufferzones ter compensatie van de windstoten.

De vormgeving van de geleider sluit naadloos aan op de Reynaers Aluminium ConceptWall 50 en wordt afgewerkt met het gewenste afdekprofiel van de ConceptWall 50.

Deze co-ontwikkeling beperkt het totaal aantal benodigde profielen tot slechts 3 stuks: Het afdekprofiel en de basis klemlijst 034.0565.XX van Reynaers Aluminium en de koppelzijgeleider van Renson.

Doekset

Samenstelling:

- Doekbuis: Verzinkt staal, voorzien van een verzonken detail waarin de demonteerbare kunststof invulling klikt

(= Gaat horizontale lijnvorming tegen doordat de indrukking van het doek beperkt wordt en laat eenvoudige (de)montage van het doek toe)

- Aan de motorzijde (altijd rechts) wordt een versmalde conische doekbuisprop, de motorschuif en de elektrische verbinding voorzien

- Aan de lagerzijde (altijd links) wordt een versmalde conische doekbuisprop met lager voorzien

- De versmalde conische doekbuisproppen compenseren de dikkere uiteinden van de rits

Connect&Go-technologie: (De)montage van de doekset wordt eenvoudiger door middel van de elektrische verbinding.

Click&Safe-technologie: De doekset klikt schroefloos vast in de kast. Dit vereenvoudigd (de)montage daar de monteur beide handen vrij heeft om de verdere (de)montage veilig te voltooien.

Doek

Alle doeken zijn uit één stuk, behalve indien de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

Confectie :

- Horizontaal

- Fixscreen-technologie: de verticale boorden zijn voorzien met een symmetrische rits

(= Deze symmetrische vorm zorgt ervoor dat het doek de windbelasting goed opvangt. Het doek zit hierdoor stevig gevat in beide zijgeleiders en blijft in elke positie windvast)

- Lassen rits: Hoogfrequent, steeds aan de minst zichtbare zijde. (= Duurzame en esthetische hechting van de ritsen aan het doek)

Toepasbare afmetingen doeken, zie brochure.

Type doek :

● Glasvezeldoek (halftransparant):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503), C-s3d0 (Euroclass EN 13501-1)

- Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

● Glasvezeldoek (verduisterend):

- Brandklasse: M1 (NFP 92503)

- Gewicht: ± 660 g/m², dikte: 0,75 mm

Verzwaarde onderlat

Samenstelling:

- Onderlat: Geëxtrudeerd aluminium, massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal. (= Bevordert de soepele geleiding en de spanning van het doek)

- Verzwaring: Stalen staaf. De staaf is omhuld door PE-schuim om contact tussen aluminium en staal te vermijden en geluid te dempen

- Afmetingen onderlat: H 35 mm x D 40 mm (excl. afdichtingsstrip)

Afwerking :

- De onderlat verdwijnt volledig in de kast

- Lasnaad verborgen in de onderlat

- Voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

- Voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

- Eenvoudig (de)monteerbaar van het doek door een verborgen kunststof klikprofiel

Kleur

Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk.

Zijconsoles (aluminium gietwerk): Gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

In geval van geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles gepoederlakt in het best passende kleur (60-80µm).

Bediening

Elektrisch:

- 230 V AC buismotor, zonder noodhandbediening

- 230 V AC buismotor, met obstakeldetectie (Detecto) en continue doekrekcompensatie

- Mechanische motor is niet mogelijk

De motoraansluiting hoort bij het lot zonwering en wordt voorzien van een uv bestendige kabel.

Elektrische aansluiting en alle extra bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

Het gebruik van sensoren wordt ten sterkste aangeraden. Raadpleeg het garantiecertificaat voor meer informatie betreffende de gebruiksvoorwaarden.

Connect&Go-technologie: elektrische verbinding

Faciliteert een snelle en eenvoudige (de)montage van de doekset.

Bij montage van de doekset in de kast beweegt de motorfiche via de rechte geleiding van de overeenkomstige zijconsole in de kabelfiche, beide fiches clipsen vast en vormen een perfecte elektrische verbinding binnenin de kast.

Renson Connect

Optionele bediening met smartphone toepassing van Renson voor iOS en Android, incl productdetails en productgebonden tips & tricks in de app.

Garantie- en productinformatie via QR code

10 jaar garantie voor lakwerk van de aluminium profielen.

7 jaar garantie op elektronische motoren met obstakeldetectie (Detecto).

7 jaar garantie op de windvast-technologie:

- Rits blijft in de zijgeleider

- Optimale hechting van de rits aan het doek

5 jaar garantie bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

5 jaar garantie op motoren.

5 jaar garantie op de doekcollectie.

Elk individueel zonweringsproduct kan achteraf uniek geïdentificeerd worden en gelinkt worden aan een garantienummer of een uniek Screen ID.

Deze identificatie gebeurt dankzij een QR code, welke geplaatst is op een vlot bereikbare plaats (te consulteren zonder gebruik van extra tools) en vlot scanbaar met een smartphone of tablet.

De essentiële productdetails (afmetingen, kleuren, type doek, type motorisatie,…) zijn ten allen tijde te consulteren.

Windklasse

Dit product voldoet aan de Europese norm EN 13561.

Garantie tot 130 km/h in gesloten toestand (EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3).

Gezamelijk getest in Reynaers Aluminium testfaciliteiten, zie Pressure test report Fixscreen Minimal CW50 Reynaers Aluminium.

Normen en certificaten

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561.

Prestatieverklaring: DoP-2016SC00006.

AluEco en VMRG Zonwering certificaat.